## Załącznik Nr 1

do „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” Nr 5/ZP/2015

Specyfikacja asortymentowa

# Specyfikacja techniczna sprzętu i oprogramowania

## Serwer RACK

Oferowany model  …...………………………………...

Producent   ……………………………………………..

Liczba sztuk: 3

| Lp. | Opis wymagań minimalnych |  | Deklaracja zgodności z obligatoryjnymi wymaganiami minimalnymi (np. TAK / NIE) | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Maksimum 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19” |  |  |
|  |  | Dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. |  |  |
| 2 | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania co najmniej dwóch procesorów. |  |  |
|  |  | Dedykowana płyta serwerowa przeznaczona do danego modelu serwera z oznaczeniem modelu płyty głównej na etapie produkcji. |  | Producent: ………………….. Model: ……………………… |
|  |  | Dodatkowo na płycie powinny się znajdować następujące gniazda: - minimum jeden slot PCIe 3.0 o prędkosci x16 |  |  |
|  |  | - minimum jeden slot PCIe 3.0 o prędkości x8 |  |  |
| 3 | Procesor | Zainstalowane dwa procesory. |  | Producent: ………………….. Model: ……………………… |
|  |  | Architektura zgodna z x86,rozszerzenia 64-bit, przystosowany do pracy w układach dwuprocesorowych. |  |  |
|  |  | Oferowany procesor musi osiągać w testach PassMark dostępnych na stronie www.cpubenchmark.net wynik min. 12837 punktów (wyniki testów z dnia 05.10.2015r. dostępne w Załączniku nr.2 do SIWZ) |  |  |
| 4 | Pamięć RAM | Nie mniej niż 128GB RAM typu registred DDR4-2133. |  |  |
|  |  | Obsługa korekcja błędów (Advanced ECC). |  |  |
|  |  | Funkcja spare memory lub rozwiązanie równoważne umożliwiające dezaktywacje uszkodzonego modułu pamięci z równoczesną aktywacji zapasowego bez konieczności wyłączenia serwera. |  |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy do min. 384 GB RAM. Rozbudowa nie może powodować konieczności wymiany zainstalowanej pamięci RAM. |  |  |
| 5 | Interfejsy sieciowe | 4 interfejsy sieciowe typu Ethernet 10/100/1000Mbit/s nie zajmujące gniazd PCI Express |  |  |
|  |  | Możliwość rozruchu PXE przez sieć LAN z serwera PXE |  |  |
|  |  | Możliwość rozruchu iSCSI przez zintegrowaną kartę sieci LAN, |  |  |
|  |  | dedykowany 1 interfejs Ethernet 10/100Mbit/s wyłącznie dla komunikacji z kontrolerem zdalnego zarządzania |  |  |
| 6 | Napęd optyczny | Wewnętrzny napęd umożliwiający zapis i odczyt nośników DVD. |  |  |
| 7 | Dyski twarde | Brak zainstalowanych dysków twardych. |  |  |
|  |  | W roli nośnika z którego zostanie uruchomiony system operacyjny zamawiający wymaga użycia karty pamięci. Jeżeli płyta główna serwera nie jest wyposażona w port umożliwiający montaż karty zamawiający dopuszcza użycie alternatywnego rozwiązania pod warunkiem umieszczenie karty pamięci wewnątrz obudowy uniemożliwiając tym samym jej przypadkowe wysunięcie. |  |  |
|  |  | Możliwość przyszłej instalacji min. 8 szt. dysków w zatokach hotplug. |  |  |
| 8 | Kontroler RAID | Kontroler SATA z funkcja RAID 0,1,5,6 |  |  |
| 9 | Dodatkowy kontroler | Kontroler FibreChannel (FC) 2 porty o przepustowości min. 8Gb/s każdy dla zapewnienia redundantnego połączenia serwerów z zewnętrzną macierzą dyskową. |  |  |
| 10 | Porty | Minimum 4 porty USB (w tym min. 1 z przodu, min. 2 z tyłu, min. 1 wewnątrz obudowy, min. 1 port USB na zewnątrz obudowy pracujący w standardzie USB 3.0) |  |  |
|  |  | Port VGA umiejscowiony z tyłu obudowy |  |  |
| 11 | Video | Zintegrowana karta graficzna zapewniająca rozdzielczość 1600 x 1200 dla 16-bit kolorów lub 1280 x 1024 dla 24-bit kolorów lub 1024x768 dla 32-bit kolorów |  |  |
| 12 | Elementy redundantne HotPlug | Minimum zasilacze |  |  |
| 13 | Zasilacze | Redundantne dwa zasilacze zgodne ze standardem EPA typu hot-plug, o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 490W na 1 zasilacz i sprawności min. 92% |  |  |
| 14 | Karta zarządzania serwerem | Zintegrowany z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalny restart serwera i pełne zarządzanie włącznie z przejęciem zdalnym konsoli tekstowej oraz przejęcia konsoli graficznej, w tym zdalnego podłączenia napędów. Trwale zintegrowana z płytą główną karta zarządzająca umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, SSH |  |  |
|  |  | Dedykowana karta LAN 10/100 Mb/s do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania. |  |  |
| 15 | Niezawodność/jakość wytwarzania | Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. Wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów. |  | Dołączyć wymagane dokumenty do oferty. Zamawiający dopuszcza wydruk ze strony internetowej producenta sprzętu w języku polskim lub angielskim |
| 16 | Gwarancja | Gwarancja 36 miesięcy. Czas reakcji serwisu maksymalnie do końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia. Naprawa do 72 godzin od przyjęcia zgłoszenia. |  |  |
|  |  | Serwer musi być fabrycznie nowy, zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży producenta w Unii Europejskiej i posiadać pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2014 r. |  |  |
|  |  | Serwis serwerów musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. |  |  |
|  |  | Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001. |  |  |
|  |  | W przypadku awarii dysków twardych lub innych nośników danych wymaganie jest pozostawienie ww. u zamawiającego. |  |  |
|  |  | W przypadku awarii serwera, diagnostyka przeprowadzona w miejscu instalacji przez pracownika autoryzowanego serwisu producenta, |  |  |
| 17 | Wymagania dodatkowe | Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji w języku polskim lub angielskim. |  |  |
|  |  | Wykonawca dostarczy z serwerem niezbędne do uruchomienia serwera okablowanie. |  |  |
|  |  | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwerów. |  |  |
|  |  | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. Zamawiający dopuszcza realizację powyższych wymagań za pośrednictwem strony www producenta serwerów. |  |  |
|  |  | Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu. |  | Dołączyć wymagane dokumenty do oferty. Zamawiający dopuszcza wydruk ze strony internetowej producenta sprzętu w języku polskim lub angielskim |
|  |  | Elementy składowe serwera oraz dodatkowe karty rozszerzeń muszą pochodzić od jednego producenta. |  |  |
| 18 | Oprogramowanie | Oprogramowanie diagnostyczne umożliwiające administrowanie serwerem oraz współpracę ze zdalnym systemem diagnozowania; |  |  |
|  |  | Wszystkie produkty muszą być dostarczone wraz z serwerem na nośnikach CD/DVD |  |  |
| 19 | Dodatkowe wyposażenie | Kable sieciowe S/FTP CAT6A, min. 3m długości w ilości umożliwiającej podłączenie wszystkich portów Ethernet 10/100/1000 oraz karty zarządzającej serwera. Kable umożliwiające redundantne połączenie z macierzą dyskową za pośrednictwem interfejsów SAN FC 8Gbit/s. |  |  |

## Macierz dyskowa

Oferowany model  …...………………………………...

Producent   ……………………………………………..

Liczba sztuk: 1

| Lp. | Opis wymagań minimalnych |  | Deklaracja zgodności z obligatoryjnymi wymaganiami minimalnymi (np. TAK / NIE) | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Charakterystyka | Przez macierz dyskową Zamawiający rozumie zestaw dysków twardych kontrolowanych przez parę kontrolerów macierzowych stanowiących jeden system. Dostęp do macierzy realizowany jest poprzez sieć Storage Area Network (SAN) opartą o technologię FibreChannel min. 8Gb/s. Minimalna ilość zewnętrznych interfejsów FC – 4 porty na pojedynczy kontroler. |  |  |
| 2 | Obudowa | System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w standardowej szafie rack 19” z zajętością maks. 2U w tej szafie |  |  |
|  |  | Obudowa musi zawierać układ nadmiarowy dla modułów zasilania i chłodzenia umożliwiający wymianę tych elementów w razie awarii bez konieczności wyłączania macierzy. |  |  |
|  |  | Obudowa musi posiadać widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii/macierzy. |  |  |
|  |  | Dostępne moduły dla rozbudowy systemu o dodatkowe dyski i przestrzeń dyskową muszą mieć obudowy o zajętości nie większej niż 2U przy montażu w szafach rack 19” |  |  |
|  |  | Moduły dla rozbudowy macierzy muszą być również wyposażone w nadmiarowy układ zasilania i chłodzenia. |  |  |
| 3 | Rozbudowa | System musi posiadać możliwość rozbudowy o pojedyncze dyski fizyczne i o pojedyncze półki rozszerzeń. |  |  |
|  |  | System musi umożliwiać rozbudowę o dyski SAS, SSD, NearLine /Midline SAS. |  |  |
|  |  | W razie konieczności powiększenia dostępnej przestrzeni dyskowej dopuszcza się podłączenie kolejnych obudów o podobnym wyposażeniu jak wyżej podane. Wymaga się, aby wszystkie obudowy komunikowały się ze sobą za pośrednictwem interfejsów SAS min. 6Gbps. |  |  |
|  |  | System musi umożliwiać instalację minimum 24 dysków formatu 2,5” |  |  |
|  |  | System musi posiadać możliwość dołączania półek rozszerzeń umożliwiając tym samym podłączenie min. 192 dysków. |  |  |
|  |  | Macierz powinna posiadać w ramach dostarczonej licencji umożliwić rozbudowę do min. 48 dysków twardych. Dopuszcza się aby rozbudowa macierzy odbywała się poprzez montaż dodatkowych półek dyskowych. |  |  |
| 4 | Poziomy RAID | Macierz musi obsługiwać standardową implementację poziomów RAID – co najmniej 0, 1, 10, 5, 6. Nie dopuszcza się implementacji niestandardowych: RAID – DP, vRAID, ADG, X – RAID lub podobnych. |  |  |
| 5 | Wspierane dyski | Oferowana macierz musi wspierać dyski 2,5'' jak i 3,5'': - dyski technologii SAS 2.0 (6Gb/s), wspierające operacje hot-plug, o pojemnościach min. 300GB i prędkości obrotowej 15000 obrotów na minutę, - dyski NL-SAS (NearLine SAS)/Midline SAS z interfejsem SAS 2.0 min. 6Gb/s, wspierające operacje hot-plug, o pojemnościach min. 1TB i prędkości obrotowej 7200 obrotów na minutę, - dyski elektroniczne Solid State Drive (SSD) wykonane w technologii hot-plug o pojemnościach min. 100GB |  |  |
|  |  | Interfejsy obsługiwanych dysków muszą być wyposażone w port/y SAS min. 6Gb/s. |  |  |
|  |  | Macierz musi wspierać mieszaną konfigurację dysków SAS, NearLine-SAS/Midline SAS i SSD w obrębie każdego pojedynczego modułu obudowy pozwalającego na instalacje dysków. |  |  |
| 6 | Dyski twarde | Macierz dyskowa ma zostać wyposażona w min. 24 dyski min. 600GB SAS min. 6Gb/s, 10tys rpm. |  |  |
| 7 | Kontrolery | Nie mniej niż 2 jednocześnie aktywne kontrolery dyskowe, każdy wyposażony w min. 4 porty FC min. 8Gbps. System musi udostępniać łącznie 8 interfejsów FC min. 8Gbps służących m.in. do redundantnego podłączenia serwerów z macierzą. |  |  |
| 8 | Interfejsy dodatkowe | Port Ethernet dedykowany do zarządzania macierzą poprzez sieć |  |  |
|  |  | Port konsoli CLI (USB i/lub RS232) |  |  |
| 9 | Pamięć cache | Wymaga się, aby macierz była wyposażona sumarycznie w nie mniej niż 8 GB pamięci cache (4GB pamięci cache na kontroler) |  |  |
|  |  | Dane zapisywane w wewnętrznej pamięci cache jednego z kontrolerów muszą być także powielane w pamięci cache pozostałych kontrolerów tak, aby w przypadku uszkodzenia dowolnego kontrolera zachowana była spójność danych. |  |  |
|  |  | Pamięć cache musi posiadać mechanizm podtrzymania, który w momencie utraty zasilania zapisze jej zawartość do pamięci nieulotnej typu flash. |  |  |
| 10 | Wsparcie dla systemów operacyjnych | Microsoft® Windows® Server 2012 Microsoft Windows 2008 Microsoft Windows Hyper-V VMware ESXi 5.x Linux |  |  |
| 11 | Funkcje urządzenia | Rozwiązanie musi umożliwiać dynamiczną zmianę następujących parametrów macierzy dyskowej, bez przerwania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie lub grupie dysków: a) Możliwość dynamicznego dodawania dysków do istniejących grup RAID b) Możliwość dynamicznego powiększania rozmiaru wolumenów logicznych c) Możliwość definiowania rozmiaru segmentu dla wolumenów logicznych d) Możliwość dodania kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy e) Możliwość aktualizowania oprogramowania macierzy (firmware) w trybie online UWAGA: Jeżeli którakolwiek z funkcjonalności urządzenia wymaga dodatkowych licencji, to należy je uwzględnić w ofercie!! |  |  |
| 12 | Wolumeny logiczne | Minimalna ilość wspieranych wirtualnych dysków logicznych (LUN) dla całej (globalnej) puli dyskowej musi wynosić co najmniej 512. Jeżeli funkcjonalność taka wymaga dodatkowych licencji, to należy je uwzględnić w ofercie. |  |  |
|  |  | Maksymalny rozmiar wirtualnych dysków logicznych (LUN) nie mniejszy niż 64TB |  |  |
|  |  | Macierz musi obsługiwać LUN mapping/masking |  |  |
| 13 | Dodatkowe wymagania | Macierz musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta i być objęta serwisem producenta na terenie RP. |  |  |
| 14 | Zarządzanie | Macierz musi umożliwiać zarządzanie poprzez przeglądarkę WWW oraz CLI. |  |  |
|  |  | Wymaga się, aby zarządzanie macierzą, w tym również wszystkimi funkcjami (wymaganymi i opcjonalnymi) odbywało się przy pomocy jednego pakietu oprogramowania i jednego interfejsu |  |  |
|  |  | Wspierane protokoły: min. SNMP, HTTP |  |  |
|  |  | Musi istnieć możliwość bezpośredniego monitoringu stanu w jakim w danym momencie macierz się znajduje. |  |  |
| 15 | Gwarancja i serwis | Zaoferowany sprzęt musi być objęty gwarancją producenta sprzętu przez okres 36 miesięcy. Serwis świadczony u zamawiającego w miejscu instalacji (on-site) |  |  |
| 16 | Wsparcie techniczne | Wsparcie świadczone przez okres 36 miesięcy od daty dostawy obejmujące: a) prawo do bezpłatnej aktualizacji oprogramowania do wersji najnowszej, dostępnej w na stronie producenta b) konsultację przedstawiciela producenta w zakresie oprogramowania dostarczonego wraz z macierzą c) telefoniczną pomoc techniczną świadczoną przez producenta przy instalacji i konfiguracji macierzy d) udzielanej wszelakiej pomocy przy rozwiązywaniu problemów wynikających z bieżącej eksploatacji macierzy na następujących zasadach: - rozwiązywanie problemów technicznych Zamawiającego najpóźniej w ciągu 4 godz. od chwili wpłynięcia zgłoszenia przez 7 dni w tygodniu 24h na dobę - udzielanie telefonicznego wsparcia w godzinach 7:00-16:00 w dni robocze przez okres obowiązywania wsparcia technicznego |  |  |

## Serwer NAS z dyskami

Oferowany model  …...………………………………...

Producent   ……………………………………………..

Liczba sztuk: 1

| Lp. | Opis wymagań minimalnych |  | Deklaracja zgodności z obligatoryjnymi wymaganiami minimalnymi (np. TAK / NIE) | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Charakterystyka | Urządzenia NAS na potrzeby składowania obrazów maszyn wirtualnych systemu wirtualizacji. |  |  |
| 1 | Obudowa | Wolnostojąca typu desktop (tower), Obudowa musi umożliwić zamontowanie min. 4 szt. dysków 3,5'' hot swap. |  |  |
| 2 | Procesor | Zainstalowany w urządzeniu procesor musi osiągać w testach PassMark dostępnych na stronie www.cpubenchmark.net wynik min. 699 punktów (wyniki testów z dnia 05.10.2015r. dostępne w Załączniku nr.2) |  |  |
| 3 | Pamięć | Minimum 2GB |  |  |
| 4 | Dyski | 4 dyski twarde o pojemności 4TB - Interfejs SATA III (6Gb/s) - pamięć Cache min. 64MB - dedykowane do urządzeń NAS, przewidziane przez producenta do pracy 24h na dobę |  |  |
| 5 | Poziomy RAID | 0, 1, 10, 5 |  |  |
| 6 | Porty | - min.1 port USB 3.0 z przodu urządzenia oraz min 2 dodatkowe porty USB do podłączenia zewnętrznego HDD, UPS. - min.1 port eSATA do podłączenia zewnętrznego dysku eSATA. - min.2 interfejsy sieciowe LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 , wparcie dla Jumbo frame, 802.3ad Link aggregation, tagging VLAN 802.1Q |  |  |
| 7 | Obsługiwane systemy klienckie | Windows XP i nowsze wersje, Linux, Mac OS X |  |  |
| 8 | Protokoły sieciowe | CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP |  |  |
| 9 | Gwarancja i serwis | Zaoferowany sprzęt musi być objęty gwarancją producenta sprzętu przez okres 36 miesięcy. |  |  |

## Stacja zarządzająca wyposażona w dwa monitory

Oferowany model  …...………………………………...

Producent   ……………………………………………..

Liczba sztuk: 2

| Lp. | Opis wymagań minimalnych |  | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Architektura zgodna z x86,rozszerzenia 64-bit,. Oferowany procesor musi osiągać w testach PassMark dostępnych na stronie www.cpubenchmark.net wynik min. 10043 punktów (wyniki testów z dnia 10.05.2015r. dostępne w Załączniku nr.2) Do procesora będzie dołączony system chłodzenia zapewniający poprawną pracę zestawu. | Producent (podać nazwę): …………………………………………………. Nazwa procesora: (podać nazwę) …………………………...…………………….. |
| 2 | Płyta główna | Płyta główna przystosowana do obsługi zaproponowanego procesora oraz pamięci. Chipset dostosowany do oferowanego procesora i pamięci. | spełnia/nie spełnia |
|  |  | Obsługa minimum 32GB pamięci RAM, | spełnia/nie spełnia |
|  |  | Wyposażona w minimum: 1 gniazdo PCIe x 16, 1 gniazdo PCI Express 1x 4 złącza DIMM, | spełnia/nie spełnia |
| 3 | Porty | Z tyłu obudowy: 4 porty USB, 1 port szeregowy RS-232, port RJ45, min. 2 interfejsy cyfrowe video (np. DisplayPort, HDMI, DVI-D/I) umożliwiające poprawną współpracujące z oferowanymi monitorami, porty audio (line-out, line-in). | spełnia/nie spełnia |
|  |  | Z przodu obudowy: 2 porty USB w tym min. 1 port USB3.0 Wymagana liczba i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |  |
| 4 | Pamięć RAM | 8 GB (2 x 4 GB) z możliwością rozszerzenia do 32 GB, przynajmniej dwa gniazda wolne po zainstalowaniu 8 GB. Wyklucza się stosowanie pamięci SODIMM | spełnia/nie spełnia |
| 5 | Dysk twardy | Typ dysku HDD 500 GB (podział dysku na partycje 60/40%) Typ podłączenia dysku SATA | spełnia/nie spełnia |
| 6 | Napęd optyczny | DVD R+/RW+, R-/RW- Nagrywanie płyt dwuwarstwowych DVD wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt DVD | Nazwa oprogramowania: (podać nazwę) ……………………………………...………….. spełnia/nie spełnia |
| 7 | Karta sieciowa | 2 szt. przy czym 1 sztuka 10/100/1000 MBit/s Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną, druga sztuka 10/100/1000 MBit/s Ethernet RJ 45 zainstalowana w slocie PCI lub PCIe. min. 1 karta wspierająca Tagged VLAN 802.1q | spełnia/nie spełnia Producent i model karty karty sieciowej wspierającej Tagged VLAN 802.1q ……………………………………………………………... |
| 8 | Karta graficzna | Zewnętrzna i/lub Zintegrowana. Karta musi umożliwiać równoczesną pracę z oferowanymi monitorami za pośrednictwem cyfrowych złącz video. Karta musi umożliwiać pracę w trybie wielomonitorowym (multi-head) | spełnia/nie spełnia |
| 9 | Karta dźwiękowa | Zintegrowana | spełnia/nie spełnia |
| 10 | Klawiatura | Na złączu USB, 104 klawisze QWERTY. | spełnia/nie spełnia |
| 11 | Mysz | Optyczna z rolerem na złączu USB, podkładka | spełnia/nie spełnia |
| 12 | Monitor (2 sztuki) |  | Producent: …………….. Model: ………………… |
|  |  | Ilość 2 sztuki | spełnia/nie spełnia |
|  |  | Przekątna min. 22” | spełnia/nie spełnia |
|  |  | Typ: LCD | spełnia/nie spełnia |
|  |  | matryca aktywna TN lub TFT | spełnia/nie spełnia |
|  |  | podświetlenie LED | spełnia/nie spełnia |
|  |  | jasność min. 300 cd/m2 | spełnia/nie spełnia |
|  |  | kontrast: min. 1000:1 | spełnia/nie spełnia |
|  |  | min. 1920x1080 60 Hz, format obrazu: 16:9 | spełnia/nie spełnia |
|  |  | kąt widzenia poziom: 178 ° | spełnia/nie spełnia |
|  |  | kąt widzenia pion: 178 ° | spełnia/nie spełnia |
|  |  | czas reakcji matrycy nie więcej niż 6 ms | spełnia/nie spełnia |
|  |  | Złącza (wym.minimalne): 1 złącze D-Sub, 1 x DisplayPort lub HDMI/DVI-D | spełnia/nie spełnia |
|  |  | Uchylanie pionowe od -4° do 20° | spełnia/nie spełnia |
|  |  | zakres regulacji wysokości min 100mm | spełnia/nie spełnia |
|  |  | Oferowany monitor musi spełniać wymogi specyfikacji technicznej: 1) normy Energy Star lub równoważne 2) w zakresie wadliwych pikseli: ISO9241-307 (Wadliwe piksele, klasa II). | spełnia/nie spełnia |
|  |  | W zestawie kable umożliwiające podłączenie monitora do oferowanego komputera i jego uruchomienie za pośrednictwem interfejsów cyfrowych. | spełnia/nie spełnia |
| 13 | Obudowa | Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera musi pozwalać na montaż/demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); | spełnia/nie spełnia |
|  |  | Wnęki: min. 1 x Zewnętrzne wnęki 3,5-calowe min. 2 x Wewnętrzne wnęki 3,5-calowe min. 1 x Zewnętrzne wnęki 5,25-calowe | spełnia/nie spełnia |
|  |  | Przystosowana do pracy w pionie, typu tower. | spełnia/nie spełnia |
|  |  | Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym komputerem. | spełnia/nie spełnia |
|  |  | Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) | spełnia/nie spełnia |
|  |  | Obudowa musi posiadać przycisk włącznika na przednim panelu oraz wizualny system informujący o stanie komputera. | spełnia/nie spełnia |
| 14 | Zasilanie | Zasilacz o mocy nie większej niż 360 W, wydajności minimum 90% (przy 50% obciążenia). Oferowany zasilacz musi spełniać wymogi specyfikacji technicznej normy Energy Star lub równoważne. | spełnia/nie spełnia |
| 15 | Oprogramowanie | Microsoft Windows 7 Professional wersja językowa PL 64 bit lub równoważny, preinstalowany fabrycznie przez producenta, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu . Dołączony nośnik z oprogramowaniem. Zamawiający sugeruje system operacyjny firmy Microsoft z uwagi na fakt, iż znaczna część komputerów użytkowanych przez pracowników Zamawiającego działa w tym systemie a pracownicy są przeszkoleni w jego obsłudze. | Podać proponowane rozwiązanie …………………………………………………….. spełnia/nie spełnia |
|  |  | Warunki równoważności systemu: 1. system 64 bitowy (z dostępną wersją 32-bitową), system operacyjny powinien być zainstalowany na komputerze wraz z oprogramowaniem oraz sterownikami urządzeń i składników wyposażenia komputera; gotowy do użytkowania; wszystkie niezbędne poprawki zalecane przez producenta systemu operacyjnego powinny być zainstalowane. 2. Musi pozwalać na instalację oprogramowania użytkowanego przez Zamawiającego w tym: a) OpenOffice, b) Analizator protokołów Wireshark c) Oprogramowania do zarządzania infrastrukturą sieciową: - Easy Smart Configuration Utility dla przełączników sieciowych TPLINK TL-SG1008D - Cisco Configuration Assistant (CCA) dla przełączników Cisco. 3. Musi pozwalać na instalację oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji na: a) oprogramowanie antywirusowe Check Point Endpoint Security, b) pakietu biurowego Microsoft Office 2010 4. Licencja musi: • być nieograniczona w czasie, • pozwalać na instalację zarówno 64- jak i 32-bitowej wersji systemu, • pozwalać na użytkowanie komercyjne, • pozwalać na instalację na oferowanym sprzęcie nieograniczoną ilość razy, 5. Musi mieć możliwość skonfigurowania przez administratora regularnego i automatycznego pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego. 6. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 7. Deklarowany przez producenta systemu termin wsparcia systemu, co najmniej do końca roku 2019. 8. Na stronie WWW producenta komputera powinny być dostępne aktualne wersje kompletu sterowników do urządzeń i składników stanowiących wyposażenie dostarczanego komputera dla dostarczonego systemu operacyjnego. 9. Musi mieć możliwość tworzenia wielu kont użytkowników o różnych poziomach uprawnień, zabezpieczony hasłem dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 10. Musi mieć zintegrowaną zaporę sieciową oraz zintegrowaną z systemem konsolę do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 11. Musi być wyposażony w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim. 12. Musi posiadać wbudowane co najmniej następujące elementy zlokalizowane w języku polskim: menu, system pomocy, komunikaty systemowe. 13. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 14. Zintegrowane oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup), automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; możliwość przywracania plików systemowych. 15.Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego. 18.Musi być w pełni kompatybilny z oferowanym sprzętem. 19. Musi zapewniać wsparcie dla użytkowanych u Zamawiającego oraz większości powszechnie używanych urządzeń i standardów dotyczących drukarek, skanerów, urządzeń sieciowych, USB, e-Sata, FireWare, Bluetooth, urządzeń Plug & Play, WiFi. |  |
| 16 | Dodatkowe wymagania | Wszystkie niezbędne przewody do podłączenia i poprawnej pracy komputera, kabel łączący komputer z gniazdkiem UTP (linka) o długości 5 m kat. 6, wszystkie niezbędne sterowniki i do zainstalowanych urządzeń na nośnikach CD, instrukcja obsługi komputera. | spełnia/nie spełnia |
|  |  | 3. Oprogramowanie pozwalające na zarządzanie komputerem w sieci oraz umożliwiające min.: - automatyczną rejestrację i informowanie o następujących parametrach: temperatura procesora, - zdalną konfigurację i uaktualnienia BIOS-u [Update BIOS], zdalne wyłączanie komputera w sieci, - informacja o zmianach sprzętowych - kontrola czujnika otwarcia obudowy. Wykonawca w kolumnie Uwagi/Różnice/Oferowany sprzęt musi podać nazwę i wersję tego oprogramowania 4 | Nazwa oprogramowania: (podać nazwę) ………................................................................. Wersja: (podać wersję) ……………..…………………………………... |
|  |  | Możliwość blokowania portów wejścia/ wyjścia- funkcja w BIOS-ie komputera. | spełnia/nie spełnia |
|  |  | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca bez nośników maksymalnie 30dB - wystarczającym jest wypełnienie przez Wykonawcę pola w kolumnie obok, poprzez np. „tak” lub „spełnia”. | spełnia/nie spełnia |
| 17 | Bezpieczeństwo | Układ szyfrujący na płycie głównej pozwalający m.in. na przechowywanie w nim kluczy szyfrujących, układ zgodny ze specyfikacją TPM 1.2 | spełnia/nie spełnia |
| 18 | Wymagane normy | Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. | spełnia/nie spełnia Dostarczyć wymagane certyfikaty |
|  |  | Poprawna praca oferowanego systemu operacyjnego wskazanego w pkt. 15 na oferowanym modelu stacji roboczej - (oświadczenie Wykonawcy lub np. kopia Certyfikatu Microsoft w zakresie kompatybilności oferowanego modelu komputera z systemem Microsoft Windows 7 Professional PL) lub oświadczenie Wykonawcy w przypadku zaoferowania systemu operacyjnego równoważnego. W zakresie oświadczenia Wykonawcy wystarczającym jest wypełnienie kolumny obok, poprzez np. „tak”, „spełnia”). | spełnia/nie spełnia |
|  |  | Oferowana stacja robocza musi spełniać wymogi specyfikacji technicznej normy Energy Star lub równoważne. - wystarczającym jest wypełnienie przez Wykonawcę pola w kolumnie obok, poprzez np. „tak” lub „spełnia”. | spełnia/nie spełnia |
| 19 | Gwarancja i serwis | Gwarancja 36 miesięcy na stację roboczą i min. 24 miesiące na monitory | spełnia/nie spełnia |
|  |  | Serwis musi być świadczony w siedzibie Zamawiającego (on-site) | spełnia/nie spełnia |
|  |  | Serwis musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. | spełnia/nie spełnia |
|  |  | Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001. | spełnia/nie spełnia |
|  |  | W przypadku awarii dysków twardych, wymaganie jest pozostawienie dysków u Zamawiającego. | spełnia/nie spełnia |
|  |  | Zestaw komputerowy musi być fabrycznie nowy, zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży producenta w Unii Europejskiej i posiadać pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2014 r. | spełnia/nie spełnia |

## Przełącznik sieciowy

Oferowany model  …...………………………………...

Producent   ……………………………………………..

Liczba sztuk: 2

| Lp. | Opis wymagań minimalnych |  | Deklaracja zgodności z obligatoryjnymi wymaganiami minimalnymi (np. TAK / NIE) | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ i liczba portów: | - Minimum 48 portów 10/100/1000Mbit/s - Minimum 4 dodatkowe porty uplink 1Gigabit Ethernet SFP. Wykorzystanie portów SFP nie może powodować wyłączenia żadnego z portów 10/100/1000BaseT, - Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzanie wkładkami Gigabit Ethernet – minimum 1000BaseT, 1000Base-SX, 1000BaseLX/LH. |  |  |
| 2 | Parametry techniczne | - Urządzenie musi obsługiwać minimum 1000 sieci VLAN, 4094 VLAN ID - Urządzenie musi posiadać min. 256MB pamięci DRAM i 64MB pamięci flash. - Matryca przełączająca o wydajności min. 150 Gb/s, wydajność przełączania minimum 90Mpps dla pakietów 64-bajtowych. - Urządzenie musi posiadać możliwość tworzenia stosu o przepustowości co najmniej 64 Gbps w stosie. Wykonawca dostarczy wymagane okablowanie pozwalające na połączenie dostarczonych przełączników w stos. Utworzony stos musi posiadać możliwość rozbudowy do min. 9 urządzeń stanowiących pojedynczą logiczną jednostkę, pozwalającą na zarządzanie min. 432 portami Gigabit Ethernet. 5. Obsługa przełączania w warstwie 2: • Obsługa VLAN 802.1q • Możliwość uruchomienia centralnej definicji sieci VLAN i propagacji bazy na inne przełączniki w domenie administracyjnej • Obsługa STP (z możliwością uruchomienia instancji per-vlan), RSTP, MSTP • Agregacja portów w grupy zgodnie z LACP (min. 8 portów per grupa) • Obsługa ramek jumbo (9000B) na wszystkich portach • Obsługa multicast - IGMPv3/MLDv2 snooping 6. Obsługa przełączania w warstwie 3: • Routing statyczny IPv4 – min. 16 tras Obsługa protokołów routingu IPv4 (EIGRP, OSPF, BGP) oraz IPv6 (OSPFv3 i EIGRPv6) Obsługa Protocol Independent Multicast (PIM) 7. Obsługa mechanizmów QoS: • Możliwość automatycznego wykrycia terminala głosowego IP dołączonego do portu przełącznika • Obsługa mechanizmu Voice VLAN • Obsługa czterech sprzętowych kolejek na port • Obsługa kolejek priorytetowych (strict priority) • Klasyfikacja i oznaczanie pakietów w oparciu o DSCP, adresy MAC i IP, porty TCP/UDP • Obsługa policing-u (rate limiting) • Obsługa protokółu pozwalający na wykrywanie typu urządzenia sąsiedniego LLDP, LLDP-MED 8. Obsługa mechanizmów bezpieczeństwa: • Autoryzacja dostępu w oparciu o RADIUS, TACACS+ • Obsługa 802.1x (z możliwością przydziału VLANu) • Obsługa filtrowania adresów MAC • Możliwość ograniczenia ilości stacji podłączanych do określonego portu • Możliwość kopiowania ruchu (z portu, VLANu) na określony port (mirror) • Obsługa DHCP snooping • Obsługa dynamicznej inspekcji ARP • Obsługa mechanizmu wykrywania łączy jednokierunkowych • Listy kontroli dostępu (ACL) na poziomie portów (PACL) – min. 250 dostępnych pozycji sprzętowych • Współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC lub NAP • Obsługa funkcjonalności serwera DHCP • Mechanizm ochrony warstwy zarządzającej przełącznika przed atakami DoS/DdoS - funkcje ochrony przed sztormami broadcastowymi, • Zarządzanie przez konsolę szeregową, SSHv2, SNMPv3, RMON, HTTPS, SCP (przez IPv4 i IPv6) • Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band 9. Możliwość synchronizacji czasu ze źródłem zewnętrznym zgodnie z NTP lub SNTP) 10. Możliwość kopiowania konfiguracji do pliku tekstowego (przez FTP, SCP) Zmiany konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo – nie dopuszcza się konieczności częściowych lub całkowitych restartów urządzenia w celu uruchomienia zmian |  |  |
| 3 | Parametry fizyczne | - wysokość maksimum 1RU, możliwość montażu w szafie 19”. - Obudowa wykonana z metalu; - Zasilanie z sieci 230V AC, - Urządzenie musi być wyposażone w 2 zasilacze typu hot-swap aby zapewnić redundancję zasilania (Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rozwiązania zewnętrznego). - Wszystkie niezbędne elementy do zainstalowania w szafie rackowej 19” i poprawnej pracy urządzenia. |  |  |
| 4 | Inne wymagania | Możliwość pobrania nowych wersji oprogramowania dedykowanego dla urządzenia ze strony www producenta sprzętu oraz dostęp do bazy wiedzy odnośnie oferowanego produktu na stornach www producenta (problemy eksploatacyjne, znane błędy oprogramowania itp.). |  |  |
| 5 | Gwarancja | Gwarancja 36-miesięcy. Wymiana wadliwego sprzętu w następnym dniu roboczym pod warunkiem jego dostępności, w przeciwnym wypadku max. 10 dni roboczych oczekiwania na jego dostarczenie. Dodatkowo urządzenie musi być objęte min. 60-dniowym okresem wparcia technicznego w zakresie podstawowej konfiguracji urządzenia, diagnozy i rozwiązywania problemów. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2014 r. |  |  |

## Konsola TFT

Oferowany model  …...………………………………...

Producent   ……………………………………………..

Liczba sztuk: 1

| Lp. | Opis wymagań minimalnych |  | Deklaracja zgodności z obligatoryjnymi wymaganiami minimalnymi (np. TAK / NIE) | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne | Montowana w szafie rack, wysokość max. 1RU po złożeniu |  |  |
|  |  | Przekątna ekranu LCD min. 19'' |  |  |
|  |  | Rozdzielczość min. 1280x1024 przy częstotliwości odświeżania 75Hz |  |  |
|  |  | Proporcje ekranu 4:3 |  |  |
|  |  | Matryca o kontraście 1000:1, 16,7mln kolorów |  |  |
|  |  | Klawiatura min. 104 klawiszy oraz 2-przyciskowy touchpad |  |  |
|  |  | Wbudowany zasilacz 230V, pobór mocy max. 20W |  |  |
|  |  | wejścia video: port DVI-D, port VGA |  |  |
|  |  | Port USB z przodu konsoli służący do podłączenia zewnętrznych urządzeń (np. pendrive, czytnik kart procesorowych) |  |  |
|  |  | możliwość ustawienia jasności ekranu |  |  |
|  |  | Wbudowany mikro przełącznik który powoduje włączenie/wyłączenie konsoli kiedy jest otwierany/zamykany ekran. |  |  |
|  |  | podświetlenie ekranu typu LED |  |  |
|  | Wymagania dodatkowe | Kable niezbędne do podłączenia konsoli TFT z posiadanym przez zamawiającego przełącznikiem KVM firmy Raritan model: DKX3-216 (min. DVI-D + USB) |  |  |
|  | Gwarancja | Co najmniej 24 miesiące. Sprzęt fabrycznie nowy, zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży producenta w Unii Europejskiej i posiadać pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2014 r. |  |  |

## Oprogramowanie do wirtualizacji

| Lp. | Opis wymagań minimalnych |  | Deklaracja zgodności z obligatoryjnymi wymaganiami minimalnymi (np. TAK / NIE) | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Licencje i wsparcie techniczne | Licencje muszą umożliwiać uruchomianie wirtualizacji (pełne wykorzystanie procesorów i pamięci operacyjnej) na trzech dwuprocesorowych serwerach fizycznych, oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem. |  |  |
|  |  | Wszystkie licencje powinny być dostarczone wraz z rocznym wsparciem, świadczonym przez producenta oprogramowania do wirtualizacji na pierwszej, drugiej i trzeciej linii wsparcia. |  |  |
|  |  | Wsparcie powinno umożliwiać zgłaszanie problemów 5dni w tygodniu przez 12godzin |  |  |
| 2. | Wymagania i funkcjonalność | Warstwa wirtualizacji musi być rozwiązaniem systemowym tzn. powinna być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym. |  |  |
|  |  | Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej. |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością dostępu do min 2TB pamięci operacyjnej. |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych do 64 procesorów wirtualnych każda z krokiem co jeden) |  |  |
|  |  | Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług. |  |  |
|  |  | Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej. |  |  |
|  |  | Rozwiązanie powinno wspierać następujące systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 , Windows NT, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, SLES 10, SLES9, SLES8, RHEL 6, RHEL 5, RHEL 4, RHEL3, RHEL 2.1, Solaris wersja 10 dla platformy x86, NetWare 6.5, NetWare 6.0, NetWare 6.1, Debian, CentOS 6.0, FreeBSD, Asianux, Ubuntu 10.10, SCO OpenServer, SCO Unixware |  |  |
|  |  | Rozwiązanie musi posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i usługami. |  |  |
|  |  | Rozwiązanie musi zapewnić możliwość monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej. |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy. |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. |  |  |
|  |  | Oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość przydzielania i konfiguracji uprawnień z możliwością integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory. |  |  |
|  |  | Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych aniżeli fizycznie zarezerwowane. |  |  |
|  |  | Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi. |  |  |
|  |  | Rozwiązanie musi zapewnić ciągłą pracę usług. Usługi krytyczne biznesowo powinny działać bez przestoju, czas niedostępności innych usług nie powinien przekraczać kilkunastu minut. |  |  |
|  |  | Musi zapewniać odpowiednią redundancję i nadmiarowość zasobów tak by w przypadku awarii np. serwera fizycznego usługi na nim świadczone zostały przełączone na inne serwery infrastruktury |  |  |
|  |  | Rozwiązanie musi umożliwiać łatwe i szybkie ponowne uruchomienie systemów/usług w przypadku awarii poszczególnych elementów infrastruktury. |  |  |
|  |  | Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej, hostowanych systemów operacyjnych (np. wgrywania patch-y) i aplikacji tak aby zminimalizować ryzyko awarii systemu na skutek wprowadzenia zamiany. Należy opisać wykorzystywany mechanizm. |  | Należy opisać wykorzystywany mechanizm. |
|  |  | Rozwiązanie musi zapewnić możliwość szybkiego wykonywania kopii zapasowych oraz odtwarzania usług. Proces ten nie powinien mieć wpływu na utylizację zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej. |  |  |
|  |  | Rozwiązanie musi zapewnić mechanizm wykonywania kopii – klonów systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. |  |  |
|  |  | System musi być wyposażony w funkcjonalność wirtualnego przełącznika (switch) umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. |  |  |

# Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie oraz uruchomienie systemu składowania danych i wirtualizacji wraz ze sprzętową infrastrukturą sieciową i serwerową dla potrzeb Szkoły Policji w Katowicach.

Zakres zadania obejmuje zakup, instalację i uruchomienie wszystkich niezbędnych elementów do stworzenia „systemu składowania danych i wirtualizacji wraz ze sprzętową infrastrukturą sieciową i serwerową” zwanego dalej SYSTEMEM, a także dostarczenie wszelkich niezbędnych licencji do oferowanego rozwiązania sprzętowo-programowego. Wymagane jest aby SYSTEM funkcjonował na podstawie technologi centralnego przetwarzania danych, zapewniając spójne zarządzanie danymi, ułatwioną kontrolę oraz administrację. Koncepcja zakłada następujące elementy:

- 3 serwery typu rack

- oprogramowanie do wirtualizacji

- oprogramowanie zarządzające

- podstawowa macierz dyskowa

- serwer NAS

- system backupu zintegrowany z oprogramowaniem do wirtualizacji

Na każdym serwerze zostanie preinstalowany na kartach pamięci system operacyjny, tzw. hypervisor, który stanowi podstawę pracy serwera w środowisku wirtualnym.

Całe środowisko wirtualne będzie zarządzane przy pomocy konsoli zarządzającej. Dostęp do konsoli będzie realizowany z dwóch dedykowanych do tego celu stacji zarządzających. Każdy z serwerów będzie miał dostęp do macierzy dyskowej, która udostępni (współdzielone między serwerami) zasoby pod przyszłe maszyny wirtualne. Połączenie serwerów z macierzą będzie realizowane za pośrednictwem sieci SAN. Macierz została wyposażona w dwa kontrolery pracujące w trybie ACTIVE/ACTIVE posiadające po 4 porty FC. Serwery wyposażone są w kartę HBA posiadającą 2 porty FC. Każdy z serwerów zostanie podłączony do obu kontrolerów macierzowych, zapewniając tym samym redundancje połączenia z macierzą. Przy pomocy oprogramowania do wirtualizacji, środowisko serwerowe zostanie zabezpieczone przed awariami fizycznymi serwerów. Technologia macierzy dyskowych pozwoli na pełną współpracę ze środowiskiem wirtualizacji serwerów tak, aby administrator dysponował pojedynczą konsolą do środowiska wirtualnego i dyskowego (storage).

W ramach systemu wirtualizacji zostaną wydzielone następujące wirtualne sieci vlan:

Schemat połączeń serwerów i macierzy dyskowych

- managment vlan - sieć na potrzeby zarządzania,

- vm vlan - sieć, w której działać będą maszyny wirtualne,

- backup vlan - dedykowana sieć na potrzeby wykonywania kopii zapasowych maszyn wirtualnych, które będą składowane na serwerze NAS.

Fizyczne interfejsy sieciowe serwerów zostaną podłączone do dwóch szkieletowych przełączników sieciowych, tak jak zobrazowano to na schemacie połączeń. Takie połączenie ma zapewnić komunikację serwerów w przypadku awarii jednego z przełączników.

# Zakres usług wdrożeniowych.

1.     Wykonawca wraz z zamawiającym przygotuje harmonogram prac instalacji i uruchomienia dostarczonego środowiska.

2.     Wykonawcza zainstaluje i podłączy dostarczonych elementów infrastruktury w szafach rack znajdujących się w serwerowni.

3.     Wykonawca we współpracy z Zamawiającym przygotuje koncepcje adresacji sieci LAN i SAN.

4.     Wykonawca skonfiguruje macierz oraz wydzieli zasoby na wirtualne serwery.

5.     Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje oprogramowanie do wirtualizacji.

6.     Wykonawca przeprowadzi instalację i konfigurację platformy do zarządzania maszynami wirtualnymi oraz zainstaluje oprogramowanie zarządzające na dwóch dedykowanych do tego celu stacjach roboczych.

7.     Wykonawca skonfiguruje sieci LAN i SAN w infrastrukturze wirtualnej oraz przeprowadzi integracje z fizyczną siecią Zamawiającego.

8.     Wykonawca przygotuje koncepcje wirtualizacji fizycznych maszyn użytkowanych przez Zamawiającego

9.     Wykonawca przeprowadzi migrację i zwirtualizuje 12 serwerów fizycznych użytkowanych przez Zamawiającego  pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Linux. Operacje te nie mogą powodować przestojów w pracy systemów.

10.    Wykonawca przeprowadzi testy wydajności oraz optymalizację wdrożonego środowiska wirtualnego.

11.    Wykonawca  przeprowadzi instalacje i konfiguracje całego systemu tworzenia kopii bezpieczeństwa. Kopie te będą obejmowały wszystkie maszyny wirtualne i wykonywane będą na serwer NAS. Komunikacja odbywać się będzie wydzieloną siecią VLAN.  Wykonawca przeprowadzi  testowe odtworzenia przykładowych maszyn wirtualnych ze sporządzonej kopii zapasowej.

12.    Wykonawca przeprowadzi prezentacje rozwiązania i szkolenie administratorów z zakresu konfiguracji i zarządzania środowiskiem wirtualnym, jak również backupowym. Szkolenie musi odbyć się w siedzibie Zamawiającego. Szkolenie powinno trwać nie mniej niż 8h. Zamawiający zapewni salę do przeprowadzenia szkolenia.

13.    Wykonawca opracuje Dokumentację projektową na którą składają się co najmniej:

-  Dokumentację techniczna powykonawcza,

-  Dokumentacje konfiguracyjna poszczególnych urządzeń i oprogramowania,

-  Schemat połączeń wszystkich urządzeń wchodzących w zakres projektu,

-  Zestawienie wszystkich adresacji serwerów, loginów, haseł wraz aplikacjami oraz systemami do logowania,

-  Zestawienie nr seryjnych, nazw własnych, modeli poszczególnych elementów oprogramowania i sprzętu.

……………………………………………………………………….

podpis uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy

................................................., dnia  .....................................2015 r.

(miejscowość)